|  | 機密文件 13 Nov 00 TB-001113tw 技術服務部，行動電話事業部門，台灣諾基亞股份有限公司 |
| --- | --- |

FPS-4  軟體升級

說明

首先下載Flash 軟體

- Fp4_244.exe(FPS4軟體版本)

- Dev_a126.exe

注意(新機器第一次安裝時請先安裝fps4_222.exe及dev_a111.exe軟體)

檢查FLASH 治具所有連接線是否與PC連接妥當.(FPS4治具上LED燈會閃動)

更新軟體

- 首先安裝fps4_244.exe軟體

- 執行FPS4_244.EXE於某一目錄下。本例為,C:\TEMP

- 於C:\TEMP中FPS4_244.EXE 將自動解壓縮

- 於C:\TMEP中執行SETUP C:\FLASH(本例子目錄名稱為先前軟體FPS4程式安裝路徑)

- 執行後如C:\FLASH未建立時 , 批次檔將自動建立新的子目錄.

- SETUP 批次檔將請你選擇安裝的型態：

--升級，載入變更的檔案到FPS4 Prommer(建議使用)

--完全安裝，重新載入所有檔案，但仍保留現有的硬體設定

--完全安裝，重新載入所有檔案及重新設定硬體

(此選項在第一次安裝時自動選擇)

Setup 批次檔將自動更新所有在FLASH內的升級軟體。

- 安裝DEV_A126.EXE軟體

- 將電腦切換於DOS模式下(程式集-關機-將電腦重新啟動在MS-DOD下)

- 複製DEV_A126.EXE到在FPS4程式子目錄DEVICE下(以本例為C:\FLASH\DEVICE);如無"DEVICE"子目錄時請重新安裝FPS4最新的程式.

- 在DEVICE 目錄下執行DEV_A126.EXE,ENTER

- 出現"Overwrite y/n?",請回答" YES "覆蓋舊檔案。

- 輸入CD .. 回到上一層,(C:\FLASH)

- 輸入" SETUP",ENTER,重新設定FPS4軟體(如上述選擇對話,請選 1 即可)

- 安裝完成後重新起動電腦。

請注意 , 以上的軟體升級過程中之每一項皆必須確實完成 <Done>. 如出現 "Failed"請依步驟重新安裝.

以上為為更新FPS4軟體更新步驟

Jeff Yang

Technical Support Engineer

Nokia Taiwan Branch Co.